Atividade 1 - Memória Compartilhada

Nome:

Questão 1

Justificativa da quantidade de processos adotada.

Quatro processos filhos. 1000 divide exatamente por 4, 250 elementos por processo.

Estrutura de dados utilizada para armazenar os resultados.

Um vetor de 1000 inteiros em memória compartilhada, uma posição por elemento da soma.

Para onde os resultados foram enviados.

Memória compartilhada, criada com shmget antes do fork e anexada por cada filho com shmat.

Dificuldades encontradas.

Cada filho precisa anexar a memória por conta própria, o fork não faz isso sozinho. E o segmento tem que ser removido no fim com shmctl, senão fica ocupando memória do sistema.

Questão 2

Justificativa da quantidade de processos adotada.

Cinco processos filhos. 10000 divide exatamente por 5, 2000 elementos por processo.

Estrutura de dados utilizada para armazenar os resultados.

Um vetor de 5 valores long em memória compartilhada, uma posição por soma parcial.

Para onde os resultados foram enviados.

Memória compartilhada. O pai soma as 5 posições e divide por 10000 para obter a média.

Dificuldades encontradas.

A soma de 10000 valores estoura int, por isso long. E o pai só pode ler a memória depois que todos os filhos terminarem, garantido com wait em loop.